| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Nemocniční lůžka |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 011/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 50 ks elektrických polohovacích lůžek včetně kompatibilních matrací a příslušenství pro Interní (20ks), Chirurgické (20ks) a Gynekologické oddělení (10ks) Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova lůžek a matrací na zdravotnických pracovištích zadavatele. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Elektricky polohovatelná lůžka 50 ks - vnější rozměr lůžka maximálně 220 x 100 cm - rozměr ložné plochy minimálně 200 x 90 cm - ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střižných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá auto regrese 16 cm) - čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu - možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR) - odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech dle výběru - integrované dělené plastové postranice s ergonomickým ovládáním a pojistkou proti nechtěnému spuštění pokrývající celou ložnou plochu (střední postranice zabezpečující pacienta i v případě spuštěné hlavové postranice), ergonomicky tvarované (slouží jako podpora pacientů při vstávání). Možno použít dvoudílné dělené plastové postranice - pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu - kolečka s centrálním ovládáním brzd průměr min. 150 mm - držáky na infuzní stojan, hrazdu - ochranná kolečka v rozích lůžka - bezpečná pracovní zátěž minimálně 200 kg - lišta na příslušenství s držáky na močové sáčky - hrazda + madlo - držák infuzí na hrazdu - lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 - chromovaný teleskopický infusní stojan v plastovém pouzdře lůžka, 4 háčky - Koš na bažanta Pasivní antidekubitní matrace 50 ks - Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví - Matrace musí mít po celém povrchu příčné prořezy. Prořezy zhuštěné na místech, která jsou nejvíce zatížena vahou pacienta - Matrace musí mít na spodní straně v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy, díky nímž dochází k ideálnímu tvarování matrace při polohování lůžka - Matrace musí být vhodná pro pacienty do třetího stupně rizika vzniku dekubitů - Matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech - Horní vrstva musí být vyrobena ze studené polyuretanové pěny hustoty min. 50 kg/m³ tloušťky min 5 cm - Spodní vrstva musí být vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 41 kg/m³ tloušťky min. 9 cm - Nehořlavost pěn min. CRIB 5 - S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm) - Potah ze svařovaných spojů, pružná textilie musí být paropropustná s obsahem antibakteriální přísady - Nehořlavost boční a spodní strany potahu min. CRIB 5 - Zip musí být umístěn na po celém obvodu matrace krytý lemem proti zatečení - Matrace musí být vybavena transportními úchyty - Výška matrace min. 14 cm - Nosnost matrace min. 200 kg Noční stolek s jídelní deskou 50 ks - Pojízdný, oboustranný, uzamykatelný stolek k lůžku - Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku - Odolná vrchní plocha a sklopná jídelní deska s postranními lištami nebo vyvýšeným okrajem zamezující pádu položených předmětů - Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou (či jiným mechanickým způsobem), naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání - Kolečka o průměru min. 65 mm, minimálně dvě kolečka brzditelná - Držák na zavěšení ručníku - Polička na boty - Prostor pro vložení PET lahve ve skříňce |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |