| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Laparoskopie |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 010/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 2 ks laparoskopických přístrojů včetně příslušenství pro Gynekologické a Chirurgické oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace zdravotnických pracovišť zadavatele pořízením nového vybavení, a tím zajistit zkvalitnění poskytované péče o pacienty. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Laparoskopická věž pro gynekologii, 1ks Monitor Technologie LCD Monitoru min. Full HD min.24“ a vyšší (4K), rozlišení 1920 x 1080 pixelů a poměr stran 16/9. Monitor musí být plně nastavitelný uživatelem včetně možnosti ukládání preferovaných hodnot. Možnost instalace na samostatný stojan, pohyblivá ramena i na stropní stativy vybavené adaptéry standardu VESA. - Jas monitoru min. 450 cd / m² - Kontrastní poměr 1000-1400 : 1 - funkce obraz v obraze (PIP) - napájení 24 V - Vstupy 1x DVI-D, 1x BNC (SDI) - Výstupy 2x DVI-D, 1x D-SUB, 1x BNC (SD/HD/3G-SDI), 1x BNC (CVBS), 1x BNC (SVHS Y/C), 5x BNC (RGB) - Možnost dodání technologie podporující připojení kamerové jednotky 4K. Kamerová jednotka, kamerová hlava Full HD 3-Chip kamerový systém s progresivním scanem - Rozlišení min. 1920 x 1080 pixelů - Formát obrazu 16:9 nebo 16:10 - hlava kamery s integrovaným optickým parafokálním zoomem - objektiv f = 15 - 31mm (2x) - Možnost digitálního zoomu při použití technologie 4K. - možnost ovládání systému tlačítky z hlavy kamery - minimálně dvě ovládací tlačítka s možností ovládání až min. 4. nastavených funkcí - Možnost úzkopásmového zobrazování s možností exaktního a vysoce kvalitního zobrazení, tzn. odlišení různých úrovní sliznice zvýšeným kontrastem a světelností sliznice vůči níže ležící cévní síti sloužící pro odhalování zánětlivých chorob, nebo možnost fluorescenčního zobrazené pomocí kontrastní látky. - nastavení bílé pomocí kamerové hlavy, ručně přes čelní panel a pomocí klávesnice - omyvatelná klávesnice pro ovládání kamerové jednotky, možnost použití dotykového displeje. Programovatelné funkce tlačítek kamerové hlavy - Možnost ovládání dalších zařízení (zdroj světla, insuflátor, tiskárny aj.) - Možnost archivace ve FULL HD rozlišení (obrázky a video-sekvence) - Změna režimu barevného spektra - Změna nastavení obrazu (ovládání funkcí monitoru a kamerové jednotky – jas, ostrost, sytost barev aj) - Ovládání digitálního zoom - Možnost záznamu fotografií a videí - USB slot pro připojení USB Flash (min. 32 GB) nebo externího harddisku pro pořízení záznamu - Ovládání pomocí klávesnice nebo tlačítek na kamerové hlavě - Výstupy: min 1x 3G SDI, 2x DVI, LAN, USB Světelný zdroj LED nebo Xenon technologie o výkonu 300W - dostatečná svítivost pro gynekologické výkony - světelný tok min. 1800lm - kompatibilita se běžnými světlovody - LED minimální životností LED lampy = 30 000 hod - u xenonu zajistit životnost dodáním odpovídajícího množství náhradních výbojek - automatická regulace clony a počítadlo životnosti lampy - STANDBY mód - automatické snížení na minimum intenzity světla po vytažení světelného kabelu - 2ks světlovodný kabel o délce min. 250cm, průměr cca 4,8mm - 2ks laparoskopická optika 30°, 10mm, 31cm, možnost použití 4K laparoskopických optik Insuflátor Výkonný insuflátor s 7“ dotykovým displeje prostřednictvím kterého lze monitorovat, nastavovat data v průběhu insuflace. - Optický a akustický alarm při přetlaku i při úbytku CO2 v lahvi. - Mód pro laparoskopickou operativu u dětí. Nastavení tlaku: - režim HIGH FLOW 1 - 30 mmHg, - šetrný režim min. 3 - 15 mmHg, - Volitelné jednotky tlaku mmHg nebo hPa. Nastavení průtoku: - režim HIGH FLOW 1 - 40 l/min, - šetrný režim min. 0,1 - 2 l/min . - Možnost připojení jednorázových nebo resterilizovatelných hadicových setů. - Min 10ks filtrů k insuflátoru, vysokotlaká hadice délka cca 1m, resterilizovatelná insuflační hadice. Odsávací jednotka Peristaltická proplachovo-odsávací jednotka pro široké spektrum mini invazivních oborů - gynekologie, urologie - Možnost použití resterilizovatelné nebo jednorázové hadicové sety - Ovládání nožním pedálem nebo tlačítky na jednotce - 5L odpadní láhev včetně stojanu a držáku přímo na vozíku - Hadicový irigační i odsávací set pro laparoskopie (min 3ks) i hysteroskopie (min 3ks) resterilizovatelný i jednorázový - Antibakteriální filtry. - Nastavení tlaku min.: 0 – 300 mmHg - Nastavení průtoku min.: 0 – 800 ml/min Možnost použití samostatné peristaltické oplachové a podtlakové odsávací pumpy. Elektrokoagulační jednotka - Autotest po zapnutí přístroje - Možnost individuálního programování jednotlivých režimů - Regulace hlasitosti signálů - Vizuální a akustická indikace chybových stavů, automatické zaznamenávání chybových stavů s popisem k jejich nápravě – vše v českém jazyce Stupně koagulace - Jemná koagulace anebo standardní koagulace - Rychlá koagulace: koagulace s modulovaným HF napětím; k dosažení hlubších koagulačních zón, elektrické oblouky jsou generovány mezi aktivní koagulační elektrodou a tkání. - min 12módů monopolárního typu řezu - min 14 módů monopolárního typu koagulace - min 4 režimy bipolárního typu řezu - min 11 režimů bipolárního typu koagulace - min 3x bipolární výstup - min 2x monopolární výstup Funkce autostartu: manuální nastavení operačního časového limitu pro bipolární koagulaci - Funkce autostartu pro bipolární koagulaci: Automatická aktivace koagulace v momentu dotyku koagulační elektrody s tkání - Přednastavené programy pro různé výkony - Možnost současného napojení bipoláru i monopoláru - Bipolární resekce - Bipolární aplikace s NaCl roztokem - Bipolární koagulace šetrná s módy koagulace velkých cév a silmných tkání o tloušťce 7mm - Možnost připojení nástrojů Bi-Vascular Clamp pro šetrnou koagulaci cév - Výstupní VF výkon bipolární koagulace 300 W, řez 300 W - Výstupní VF výkon monopolární koagulace 250 W, řez 300 W - Možnost připojení a kontroly duální elektrody - Sprejová koagulace: Koagulace s modulovaným HF napětím; velmi dlouhé oblouky umožňující koagulaci na velkých a krvácejících plochách tkáně bez kontaktu s tkání - Min. dvoupedálový nožní spínač s přepínacím nožním spínačem, neutrální elektroda, 2 x Bi-Vascular Clamp pro otevřenou operativu včetně kabelu - Provozní napětí 230 VAC Odsávač kouře Automatická desuflace během aktivace koagulace se zpožděným uzávěrem pro optimální vizualizaci operačního pole. Možnost nezávislého aktivního odsávání. Přístrojový vozík Požadován je pojízdný přístrojový vozík se 4 kolečky z toho 2 bržděné. Policový systém se zásuvkou pro drobné příslušenství. Držák CO2 láhve, irigační tyč pro infuze. Integrovaný držák kamery. Centrální zásobovací proudová jednotka včetně uzemňovacích kabelů. Laparoskopická věž pro chirurgii, 1ks LCD Monitor Full HD min. 24“ Technologie LCD Monitoru min. Full HD min.24“ a vyšší (4K).Rozlišení 1920 x 1080 pixelů a poměr stran 16/9. Monitor bude plně nastavitelný uživatelem včetně možnosti ukládání preferovaných hodnot. Možnost instalace na samostatný stojan, pohyblivá ramena i na stropní stativy vybavené adaptéry standardu VESA. - Jas monitoru min. 450 cd / m² - Kontrastní poměr 1000-1400 : 1 - funkce obraz v obraze (PIP) - napájení 24 V - Vstupy 1x DVI-D, 1x BNC (SDI) - Výstupy 2x DVI-D, 1x D-SUB, 1x BNC (SD/HD/3G-SDI), 1x BNC (CVBS), 1x BNC (SVHS Y/C), 5x BNC (RGB) - Možnost dodání technologie podporující připojení kamerové jednotky 4K. Kamerová jednotka, kamerová hlava - Full HD 3-Chip kamerový systém s progresivním scanem - Rozlišení min. 1920 x 1080 pixelů - Formát obrazu 16:9 nebo 16:10 - hlava kamery s integrovaným optickým parafokálním zoomem - objektiv f = 15 - 31mm (2x) - Možnost digitálního zoomu při použití technologie 4K. - možnost ovládání systému tlačítky z hlavy kamery - minimálně dvě ovládací tlačítka s možností ovládání až min. 4. nastavených funkcí - Možnost úzkopásmového zobrazování s možností exaktního a vysoce kvalitního zobrazení, tzn. odlišení různých úrovní sliznice zvýšeným kontrastem a světelností sliznice vůči níže ležící cévní síti sloužící pro odhalování zánětlivých chorob, nebo možnost fluorescenčního zobrazené pomocí kontrastní látky. - nastavení bílé pomocí kamerové hlavy, ručně přes čelní panel a pomocí klávesnice - omyvatelná klávesnice pro ovládání kamerové jednotky, možnost použití dotykového displeje. Programovatelné funkce tlačítek kamerové hlavy - Možnost ovládání dalších zařízení (zdroj světla, insuflátor, tiskárny aj.) - Možnost archivace ve FULL HD rozlišení (obrázky a video-sekvence) - Změna režimu barevného spektra - Změna nastavení obrazu (ovládání funkcí monitoru a kamerové jednotky – jas, ostrost, sytost barev aj) - Ovládání digitálního zoom - Možnost záznamu fotografií a videí - USB slot pro připojení USB Flash (min. 32 GB) nebo externího harddisku pro pořízení záznamu - Ovládání pomocí klávesnice nebo tlačítek na kamerové hlavě - Výstupy: min 1x 3G SDI, 2x DVI, LAN, USB Světelný zdroj LED nebo Xenon technologie o výkonu 300W - dostatečná svítivost pro gynekologické výkony - světelný tok min. 1800lm - kompatibilita se běžnými světlovody - LED minimální životností LED lampy = 30 000 hod - u xenonu zajistit životnost dodáním odpovídajícího množství náhradních výbojek - automatická regulace clony a počítadlo životnosti lampy - STANDBY mód - automatické snížení na minimum intenzity světla po vytažení světelného kabelu - 2ks světlovodný kabel o délce min. 250cm, průměr cca 4,8mm - 2ks laparoskopická optika 30°, 10mm, 31cm, možnost použití 4K laparoskopických optik Insuflátor Výkonný insuflátor s 7“ dotykovým displeje prostřednictvím kterého lze monitorovat, nastavovat data v průběhu insuflace. - Optický a akustický alarm při přetlaku i při úbytku CO2 v lahvi. - Mód pro laparoskopickou operativu u dětí. Nastavení tlaku: - režim HIGH FLOW 1 - 30 mmHg, - šetrný režim min. 3 - 15 mmHg, - Volitelné jednotky tlaku mmHg nebo hPa. Nastavení průtoku: - režim HIGH FLOW 1 - 40 l/min, - šetrný režim min. 0,1 - 2 l/min . - Možnost připojení jednorázových nebo resterilizovatelných hadicových setů. - Min 10ks filtrů k insuflátoru, vysokotlaká hadice délka cca 1m, resterilizovatelná insuflační hadice. Odsávací jednotka Peristaltická proplachovo-odsávací jednotka pro široké spektrum mini invazivních oborů - chirurgie, gynekologie, urologie - Možnost použití resterilizovatelné nebo jednorázové hadicové sety - Ovládání nožním pedále nebo tlačítky na jednotce - 5L odpadní láhev včetně stojanu a držáku přímo na vozíku - Hadicový irigační i odsávací set pro laparoskopie (min 3ks) i hysteroskopie (min 3ks) resterilizovatelný i jednorázový - Antibakteriální filtry. - Nastavení tlaku min.: 0 – 300 mmHg - Nastavení průtoku min.: 0 – 800 ml/min Možnost použití samostatné peristaltické oplachové a podtlakové odsávací pumpy. Elektrokoagulační jednotka - Autotest po zapnutí přístroje - Možnost individuálního programování jednotlivých režimů - Regulace hlasitosti signálů - Vizuální a akustická indikace chybových stavů, automatické zaznamenávání chybových stavů s popisem k jejich nápravě – vše v českém jazyce Stupně koagulace - Jemná koagulace anebo standardní koagulace - Rychlá koagulace: koagulace s modulovaným HF napětím; k dosažení hlubších koagulačních zón, elektrické oblouky jsou generovány mezi aktivní koagulační elektrodou a tkání. - min 12módů monopolárního typu řezu - min 14 módů monopolárního typu koagulace - min 4 režimy bipolárního typu řezu - min 11 režimů bipolárního typu koagulace - min 3x bipolární výstup - min 2x monopolární výstup Funkce autostartu: manuální nastavení operačního časového limitu pro bipolární koagulaci - Funkce autostartu pro bipolární koagulaci: Automatická aktivace koagulace v momentu dotyku koagulační elektrody s tkání - Přednastavené programy pro různé výkony - Možnost současného napojení bipoláru i monopoláru - Bipolární koagulace šetrná s módy koagulace velkých cév a silmných tkání o tloušťce 7mm - Možnost připojení nástrojů Bi-Vascular Clamp pro šetrnou koagulaci cév - Výstupní VF výkon bipolární koagulace 300 W, řez 300 W - Výstupní VF výkon monopolární koagulace 250 W, řez 300 W - Možnost připojení a kontroly duální elektrody - Sprejová koagulace: Koagulace s modulovaným HF napětím; velmi dlouhé oblouky umožňující koagulaci na velkých a krvácejících plochách tkáně bez kontaktu s tkání - Min. dvoupedálový nožní spínač s přepínacím nožním spínačem, neutrální elektroda. - Provozní napětí 230 VAC Odsávač kouře Automatická desuflace během aktivace koagulace se zpožděným uzávěrem pro optimální vizualizaci operačního pole. Možnost nezávislého aktivního odsávání. Přístrojový vozík Požadován je pojízdný přístrojový vozík se 4 kolečky z toho 2 bržděné. Policový systém se zásuvkou pro drobné příslušenství. Držák CO2 láhve, irigační tyč pro infuze. Integrovaný držák kamery. Centrální zásobovací proudová jednotka včetně uzemňovacích kabelů. |  |  |
| Ostatní požadavky zadavatele: |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |