| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky (včetně části): | Výpočetní technika – část 1 Stolní počítače |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 024/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka výpočetní techniky včetně příslušenství pro Nemocnici Žatec o.p.s. v rozsahu 10 ks stolních počítačů. |  |
| Účel: | Účelem veřejné zakázky je modernizace a obnova stávajícího IT vybavení zadavatele. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Výpočetní technika – část 1 Stolní počítače Typ šasi; Rozměr Š x V x H: 120 x 300 x 300 mm, tolerance +/-20%. Napájecí zdroj; Integrovaný v šasi, min. 200W, tolerance +/- 20%, účinnost 85%, aktivní PFC. Procesor; Minimálně 4 jádrový, podpora 64bit, CPU benchmark (www.cpubenchmark.net) min. 10500. Chipset; Korporátní verze chipsetu odpovídající nabízenému CPU, podpora USB 3.0. Operační paměť; Minimálně 1x 8GB moduly, dále minimálně 1 slot volné pro další rozšíření na 32GB. Grafická karta; Integrovaná v CPU. Pevný disk; Technologie SSD, min. Kapacita 512 GB, modul M.2, NVMe. Optická mechanika; Interní CD/DVD mechanika. Interní sloty; Minimálně: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4, 3x SATA. Výstupy grafické karty; Minimálně: 1x DisplayPort 1x HDMI 2.0. Síťová karta; 10/100/1000Mbps, konektor RJ-45. Zvuková karta; Minimálně Audio out vzadu. USB porty ze předu šasi; Min. 2x USB 3.1. USB porty ze zadu šasi; Min. 2x USB 3.1, 4x USB 2.0. Přístup k HW komponentám; Beznářaďová demontáž hlavních komponent (RAM, HDD, ODD). Klávesnice; USB, český popis, barevně sladěná s šasi PC, numerická klávesnice. Myš; USB, min. optická, barevně sladěná s šasi PC, tři tlačítka + rolovací kolečko. HW zabezpečení; Vestavěná technologie minimálně TPM 2.0, možnost zaheslování BIOSu. BIOS management; Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty), možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jednotně, a to pro přední či zadní skupinu portů. Operační systém; Microsoft Windows 10 Professional 64bit CZ OEM a vyšší. Dodatečný SW; Je zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce a je dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu pomocí vzdálené správy, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM.. Záruční servis; Garance výrobce dodávky identického ND po dobu 2 let od ukončení výroby modelu. Záruční doba; Minimálně 2 roky servis u kupujícího, vadné disky zůstávají zákazníkovi, záruka musí být poskytnuta výrobcem zařízení a být ověřitelná na veřejně dostupném webu.. |  |
| Ostatní požadavky zadavatele: |  |  |
| Všechny dodané komponenty musí být nové, nerepasované a nepoužité. |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky (včetně části): | Výpočetní technika – část 2 Monitory |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 024/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka výpočetní techniky včetně příslušenství pro Nemocnici Žatec o.p.s. v rozsahu 20 ks monitorů. |  |
| Účel: | Účelem veřejné zakázky je modernizace a obnova stávajícího IT vybavení zadavatele. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Výpočetní technika – část 2 Monitory Technologie; IPS/LED. Obraz; Minimálně 24", nativní rozlišení FullHD (1920x1080). Pozorovací úhly; Minimálně 178/178 horizontálně/vertikálně. Jas; Minimálně 250 cd/m2. Kontrast; Minimálně 1000:1 (staticky – typický). Doba odezvy; Max. 5ms. Vstupní konektory; Minimálně 1 x DP nebo 1 x HDMI, 1 x VGA (kompatibilní s rozhraním nabízených PC). Parametry; Matný povrch zobrazovací plochy. Příslušenství; Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu. Podpora VESA; Ano. Záruční doba; Minimálně 2 roky servis u kupujícího, záruka musí být poskytnuta výrobcem zařízení a být ověřitelná na veřejně dostupném webu.. Úroveň servisního pokrytí; Veškeré díly a související servisní práce, zahájení opravy nejpozději následující pracovní den, oprava provedena výměnou nebo v místě instalace zařízení. |  |
| Ostatní požadavky zadavatele: |  |  |
| Všechny dodané komponenty musí být nové, nerepasované a nepoužité. |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |