| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Dodávka sanitního vozu |  |
| Evidenční číslo zakázky: | VZMR 001/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Sanitní vozidlo DNR kategorie A2 – 1 ks (jednolůžkové provedení) |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Počet převážených osob: 1 + 2 (v kabině řidiče) + 4 v ambulantním prostoru + 1 lůžko - Celkem: 8 - Model schválený pro přestavbu na sanitní vozidlo - Maximální celková hmotnost 3500 kg - Vozidlo plní emisní normu min. EURO 6 - Vozidlo plní požadavky stanovené vyhláškou vlády č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, vč. parametrů, uvedených v Příloze č. 2 vyhlášky - Motor vznětový přeplňovaný - Palivo nafta motorová - Maximální výkon motoru min. 80 kW - Objem motoru minimálně 1950 ccm - Převodovka mechanická (manuální) s 5-ti stupni vpřed - Nezávislé zavěšení zadních kol - Pohon předních kol - Barva vozidla bílá nemetalická - Palubní počítač - Palivová nádrž na min. 70 litrů PHM - Celoprosklená karoserie - Mlhové světlomety - Multikolizní brzda - Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým diskem, zvedák vozidla, klíč na šrouby kol - Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách - Posuvné dveře v ambulantním prostoru, vpravo - Nástupní schůdek u bočních posuvných dveří do ambulantního prostoru, integrovaný do karoserie vozidla v sanitním prostoru - z důvodu usnadnění nástupu špatně se pohybujících osob - Osvětlení nástupního schůdku LED - Zadní výklopné dveře – prosklené, vyhřívané - Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem - Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou - Uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem - Odkládací box ve dveřích kabiny řidiče - Vnitřní stropní osvětlení v kabině řidiče - Tažné oko vpředu a vzadu (může být odnímatelné) - Maximální výška vozidla s majáky: 2,30m - Maximální šířka vozidla se zrcátky: 2,30m - Maximální délka vozidla: 5,45m. Bezpečnost. - Airbag řidiče a spolujezdce - vypínatelný - Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu min. u řidiče - Elektronický systém jízdní stability (ESP či jiné označení dle výrobce vozidla) - Protiblokovací brzdový systém (ABS či jiné označení dle výrobce vozidla) - Asistent pro rozjezd do kopce - Trvalé (denní) svícení, spínané automaticky po nastartování vozidla - Vnitřní zpětné zrcátko - Třetí brzdové světlo. Funkční výbava. - Posilovač řízení - Topení a klimatizace s min. poloautomatickou regulací, s druhým výměníkem topení v ambulantním prostoru a s druhým výparníkem klimatizace s vývody do stropu v ambulantním prostoru, s prachovým a pylovým filtrem - Tepelně izolující tónovaná okna v kabině řidiče a v ambulantním prostoru, vč. čelního skla - Posuvné nebo výklopné okno v bočních posuvných dveřích - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností uzavření (uzamknutí) zevnitř - 2 ks klíčů s dálkovým ovládáním centrálního zamykání - 1x 12V zásuvka v kabině řidiče a 2x 12V v ambulantním prostoru - Elektrické ovládání bočních oken v kabině řidiče - Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná - Užitečné zatížení vozidla min. 1000kg. Audio. - Autorádio s USB, MP3 a telefonním rozhraním Bluetooth - Min. 2 reproduktory v kabině řidiče. Specifikace sanitní zástavby. - LED světelná rampa s lineární technologií LED, nízkoprofilová, umístěná v přední části vozidla - LED zadní maják - Siréna s reproduktorem o výkonu min. 100 Watt, umístěným za maskou vozidla, a s ovládáním u řidiče a na volantu - Grafické značení vozidla dle zvyklostí zadavatele - znaky modré hvězdy života, reflexní červený pruh okolo vozidla v provedení mikroprizmatickou fólií, znak Nemocnice Žatec na dveřích kabiny řidiče, vše v souladu s vyhláškou 296/2012 MZ ČR - Osvětlení ambulantního prostoru min. 2 ks světel s ovládáním u řidiče a u bočních dveří a zadních dveří - Osvětlení nakládacího prostoru za vozidlem LED pracovním svítidlem umístěným na zadním rámu dveří - Světelná signalizace všech otevřených dveří - Zvuková signalizace z ambulantního prostoru k řidiči (bzučák) - Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby - Obložení prostoru pro pacienty bílým plastem, se zatmelením proti zatečení vody - Tepelná a akustická izolace sanitního prostoru - Vyrovnání podlahy protismykovým materiálem, vyvýšené okraje - Přepážka oddělující sanitní prostor od kabiny řidiče v úpravě s posuvným oknem o velikosti umožňující maximální vizuální kontakt mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem - 2 ks pevných sedadel kategorie M1 umístěných vedle sebe před nosítky, bezpečnostní pásy, integrovaná hlavová opěrka, loketní opěrky, signalizace zapnutých pásů - Výklopný nástupní schod u bočních dveří v provedení nerez - 1 ks pevného sedadla kategorie M1, umístěného před transportním křeslem, s bezpečnostním pásem, integrovanou hlavovou opěrkou, loketní opěrky na obou stranách - Sklopná najížděcí rampa pro transportní křeslo umístěná na pravé straně u zadních dveří vozidla - Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou, zádržným systémem pro ukotvení nosítek s podvozkem s certifikací dle ČSN EN 1789 +A2/2020 - Madla usnadňující nástup a výstup po obou stranách bočních dveří - Stropní madlo s držákem infuzních láhví a PE vaků - Držák na kyslíkové láhve – 2l - Hasicí přístroj práškový 2 kg - Odpadní nádoba v sanitním prostoru - Zatmavení oken ambulantního prostoru antisolární fólií s označením homologačním štítkem - Přídavné topení a klimatizace se stropními výdechy pro ambulantní prostor je součástí dodávky vozidla. Transportní technika. - Pacientská transportní nosítka s polohovatelným a s oddělitelným podvozkem, matrací, bezpečnostními pásy s certifikací dle ČSN EN 1865 a ČSN EN 1789+A2/2020, minimální nosnost 250 kg - Transportní pacientské křeslo se čtyřbodovým bezpečnostním pásem, integrovanou opěrkou hlavy, výsuvnými madly vpředu a výklopnými vzadu, loketní polohovatelné opěrky, včetně kotvení. Křeslo ukotveno vpravo u zadních výklopných dveří. |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |