| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Monitory vitálních funkcí - část 1 monitory |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 004/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 18 ks vzájemně kompatibilních monitorů vitálních funkcí a centrálních stanic pro oddělení ve struktuře: Oddělení ARO; JIP; Dětské oddělení; Celkem. monitory vitálních funkci; 3 ks; 7 ks; 2 ks; 12 ks. transportní monitory; 1 ks; 2 ks; 1 ks; 4 ks. centrální monitoring; 1 ks; 1 ks; -; 2 ks. |  |
| Účel: | Účelem je obnova a modernizace lůžkových a transportních monitorů fyziologických funkcí, napojených na centrální stanice s možnosti sledování a archivace životně důležitých funkcí jak dospělých tak i dětských pacientů. Touto modernizací dojde ke zkvalitnění poskytované péče. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Monitor vitálních funkcí, velikost 15", 12 ks - Monitor vitálních funkcí s barevným displejem min. XGA - Plochá barevná obrazovka min. 15" - Dotykový displej - Současné zobrazení min. 6 křivek - Trendy grafické i numerické min. 24 hodin, s možností rozšíření - Měřené parametry: EKG (3,5,10 svody), analýza ST segment, arytmie (brady, tachy, ventikulární fibrilace, atriální fibrilace, ventrikulární tachykardie) - Respirace, NIBP, SpO2, IBP - Hemodynamické kalkulace - Ovládání v českém jazyce - Optické i akustické alarmy - Režim „Stand By“ – při odpojeném pacientovi bez alarmů - Přímý tisk na tiskárně u centrálního monitoru - Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv - Provoz na akumulátory min. 2 hodiny - Modulový box pro min. 2 přídavné moduly - Analogový výstup EKG a IBP - Systém pro fixaci monitoru k poličce - Držák monitoru vitálních funkcí k uchycení na zeď, 4ks - Držák monitoru vitálních funkcí k uchycení na infuzní tyč, 8ks - Výstup pro externí displej Transportní monitor s přenosem pacientských dat do/z lůžkového a sálového monitoru, velikost 12", 4 ks - Monitor vitálních funkcí s barevným displejem min. XGA - Plochá barevná obrazovka min. 12" - Dotykový displej - Současné zobrazení min. 6 křivek - Trendy grafické i numerické min. 24 hodin, s možností rozšíření - Měřené parametry: EKG (3,5,10 svody), analýza ST segment, arytmie (brady, tachy, ventikulární fibrilace, atriální fibrilace, ventrikulární tachykardie) - Respirace, NIBP, SpO2, IBP - Hemodynamické kalkulace - Ovládání v českém jazyce - Optické i akustické alarmy - Režim „Stand By“ – při odpojeném pacientovi bez alarmů - Přímý tisk na tiskárně u centrálního monitoru - Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv - Provoz na akumulátory min. 2 hodiny - Modulový box pro min. 1 přídavný modul - Analogový výstup EKG a IBP - Výstup pro externí displej Multiparametrický modul, 16 ks - použití i na OS u anesteziologických monitorů bez nutnosti přepojování pacienta. Uchování a přenesení naměřených hodnot vitálních funkcí z OS na lůžkové monitory, 14 ks - Parametry min. EKG (3,5, 10 svodů), analýza ST, respirace, NIBP, IBP, SpO2, teplota - Měřené parametry: EKG (3,5,10 svody), analýza ST segment, arytmie - Přenositelný modul pro měření CO2 pro všechny nabízené monitory, 5 ks - Přenositelný modul pro měření 4 kanálové EEG s AEP pro všechny nabízené monitory, 1 ks - Přenositelný modul kalorimetrie pro všechny nabízené monitory, 1 ks Příslušenství pro všechny monitory - Sada příslušenství pro provoz a měření všech definovaných parametrů pro dospělé i děti Centrální monitorovací stanice s barevným monitorem 2 ks - Připojení a přenos dat na centrálu se zobrazením pro 1ks pro min. 8 monitorů, 1ks pro min. 4 monitory - Možnost rozšíření až 16 lůžkových monitorů současně - Obousměrná komunikace s připojenými monitory - Možnost sledování každého pacienta v reálném čase - minimálně 4 křivek u každého pacienta současně - Možnost zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrální stanici - Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů, kontinuální záznam křivek min. 24 hodin - Režim pro zobrazení vybraného monitoru, možnost ovládat monitory dálkově z centrálního monitoru (alarmy, nastavení, apod.) - 2ks monitorů ke každé centrální stanici - Záložní zdroj UPS - Ovládání v českém jazyce - Laserová tiskárna |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Monitory vitálních funkcí - část 2 přenosný pulzní oxymetr |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 004/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 4 ks přenosného pulzního oxymetru pro interní JIP (3ks) a dětské (1ks) oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem je obnova a modernizace jednoduchých monitorů fyziologických funkcí, tzv. pulzních oxymetrů pro intenzívní péči a zkvalitnění tak poskytované péče jak dospělých tak i dětí. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| SpO2 Přenosný pulzní oxymetr Přenosný pulzní oxymetr s barevným min. 2,4" LCD displejem na principu extrakce signálu při snímání absorpce světla odděleně arteriální a venózní periferní krve - Měření i při extrémně malé perfúzi zejména u dětí a novorozenců - Monitorace parametrů SpO2 a tepové frekvence, výběr ze dvou nastavitelných režimů (okamžitá kontrola a nepřetržité monitorování) - zvukový a světelný alarm - výdrž baterie min. 24 hodin na jedno nabití - menu v českém jazyce - Saturační čidlo pro dětské pacienty a pro opakované použití včetně prodlužovacího kabelu - Baterie s kapacitou min. 2 hod monitorace SpO2 - Dokovací a nabíjecí stanice - Ochranné pouzdro |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |